# МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

# СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

А. С. Лапшин, И. В. Копылова,
Б. Г. Шамсиев

ЭлектропитаниЕ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Лабораторный практикум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

УДК 621.311.6(076)

ББК 32.88

Л24

Рецензент

кандидат технических наук,
доцент кафедры электроники СПбГУТ
З. В. Зайцева

Утверждено редакционно-издательским советом СПбГУТ
в качестве лабораторного практикума

А. С. Лапшин

| Л24 | Электропитание радиотехнических систем : лабораторный практикум / А. С. Лапшин, И. В. Копылова, Б. Г. Шамсиев ; отв. редактор Б. Г. Шамсиев ; СПбГУТ. – Санкт-Петербург, 2025. – 26 с. – Текст : электронный. Составлено в соответствии с программой дисциплины «Электропитание радиотехнических систем». Приведены методические рекомендации по выполнению лабораторных работ с целью развития экспериментальных и теоретических навыков по исследованию работы современной электропитающей установки и однофазного двухобмоточного трансформатора, применяемого в источниках вторичного электропитания. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 11.03.01 «Радиотехника». УДК 621.311.6(076) ББК 32.88 |
| --- | --- |

© Лапшин А. С., Копылова И. В., Шамсиев Б. Г., 2025

© Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	   4

Лабораторная работа 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 	   6

1.1. Пояснения к работе 	   6

1.2. Описание модульной электропитающей установки 	   7

1.3. Экспериментальное исследование модульной электропитающей установки 	 12

1.3.1. Исследование основных рабочих функций выпрямительных модулей ЭПУ 	 13

1.3.2. Экспериментальное определение рабочих характеристик ЭПУ 	 13

1.3.3. Работа выпрямительных модулей и аккумуляторной батареи ЭПУ
при изменении входного переменного напряжения 	 14

1.4. Контрольные вопросы 	 15

Лабораторная работа 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 	 16

2.1. Описание лабораторной установки 	 16

2.2. Экспериментальное исследование однофазного двухобмоточного трансформатора 	 18

2.2.1. Порядок проведения опыта холостого хода 	 19

2.2.2. Порядок проведения опыта номинальной нагрузки 	 20

2.2.3. Порядок проведения опыта короткого замыкания 	 22

2.5. Контрольные вопросы 	 24

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 	 25

Лапшин Александр Сергеевич

Копылова Ирина Вячеславовна

Шамсиев Бахтияр Газиевич

Электропитание
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ систем

Лабораторный практикум

Электронное издание

Ответственный редактор Б. Г. Шамсиев

Редактор В. В. Повержук

Компьютерная верстка С. Н. Скляровой

План издания 2025 г., п. 10

Подписано к изданию 09.07.2025

Объем 1,75 уч.-изд. л.

Редакционно-издательский отдел СПбГУТ

193232 СПб., пр. Большевиков, 22